资环审批乐〔2024〕19号

资阳市乐至生态环境局

关于乐至县粮食仓储设施建设项目环境影响报告表的批复

乐至县天运粮油资产经营有限责任公司：

你公司报送的《乐至县粮食仓储设施建设项目环境影响报告表》及专家意见已收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下。

一、项目基本情况

该项目属新建，位于乐至县天池街道工业园区瓦窑路177号。项目分为原粮储存及大米加工，总用地面积11319.75平方米，总建筑面积5333.03平方米，拟新建低温散粮平房仓1栋，原料仓1栋，成品仓1栋，大米加工生产车间以及门卫室、消防设施、道路硬化、照明等附属设施；购置日产100吨大米加工线设备1套及环保消音设备、地上衡、叉车、托盘等，拆除原仓库、地坪。

项目总投资3500万元，其中环保投资220万元，占总投资的6.28%。

项目取得了乐至县发展和改革局出具的《关于乐至县粮食仓储设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（乐发改审批〔2023〕360号），符合现行产业政策。四川乐至经济开发区管理委员会出具了《环境准入符合性情况说明》，符合园区总体规划。在严格落实报告表提出的各项污染防治措施后，不利环境影响可得到减缓和控制。因此，我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、选址、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格按报告表要求落实各项环保设施的建设，加强施工期环境管理，合理安排施工时段,采取有效措施减轻或消除施工期废水、废气、噪声、固体废物等对周围环境的影响；加强运营期环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放。

（二）项目排水实行“雨污分流”制，运营期，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关标准限值后由管网排入乐至县经济开发区污水处理厂处理。

（三）落实报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。运营期，大米加工车间粉尘经集气罩或管道收集，通过“旋风除尘+脉冲布袋除尘”处理后，分别由9根15m高排气筒（DA001~DA009）排放；粮食平房仓熏蒸废气采用环流熏蒸方式，在熏蒸期间应在熏蒸粮仓四周设置警戒线并配备明显标志，严格按照《储粮化学药剂管理和使用规范》（LS1212-2008）中规定使用和管理；食堂采用油烟净化器（去除率60%）处理食堂油烟，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型灶型油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3；柴油发电机废气经设备自带净化设施处理后排放。

（四）加强运营期噪声污染控制，采取优化车间布局，合理安排工作时间，选用先进的低噪声设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施，降低声源噪声，使噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）固体废物应严格按照报告表中的处置措施落实去向，危险废物依法向属地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料并执行国家相关管理规范。运营期，生活垃圾、杂质收集后交环卫部门统一清运；餐厨垃圾收集后交由城管部门许可的餐厨垃圾收运单位进行拉运、处理，不得与生活垃圾混装；除尘器收集的杂质、稻壳、米糠等，收集后定期外售饲料厂综合利用；废包装材料收集后定期外售废品收购站，废矿物油、废硫酰氟瓶等危险废物分类收集后定期交由有相关危废处置资质的单位处理。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制定并落实应急预案和风险防范措施，杜绝污染事故发生。加强环境风险防范工作，确保项目环境安全。

（七）建设应注意解决好的其它问题，结合环评报告表及专家评审意见予以落实。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺及污染防治措施等发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

六、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市乐至生态环境局

2024年9月3日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队,成都花园水城环境科技有限公司。

资阳市生态环境局                    2024年9月3日印发